تعليمات الإستخدام-الوقاية لجهاز كهربائي

وأقراص طاردة للبعوض

تعليمات الإستخدام

- أخرج القرص من العلبة.

- ضع القرص في المكان المخصص له في الآلة الكهربائية، وتأكد من وضعه بإحكام لكي لا يقع.

- تأكد من أن السطح الساخن للآلة متوازي مع أرضية المكان (أي من خلال وضع الآلة على سطح أفقي غير مائل).

- أوصل الآلة بفتحة الكهرباء بعد التأكد من ملائمة قوة التيار الكهربائي.

- ضع الآلة بالقرب من نافذة مفتوحة أو باب مفتوح.

- من أجل نتيجة أفضل، ينصح في البداية تشغيل الآلة في غرفة خالية مغلقة النوافذ والأبواب لبضعة دقائق، ثم قم بتهوية الغرفة قبل دخول الأشخاص إليها.

- يغطي القرص الواحد مساحة مقدارها 40 متر مكعب.

- يستمر مفعول القرص لمدة 8 ساعات.

- قم بتغيير القرص عندما يتلاشى لونه، وذلك من خلال إخراجه بإستخدام القرص الجديد.

- للأماكن الخارجية المفتوحة، ينصح بوضع أكثر من آلة حول المنطقة المراد حمايتها.

- تحفظ القطع في علبتها الأصلية في مكان جاف وبارد.

تعليمات الوقاية

- لا تضع الآلة في فتحة الكهرباء بأيدي مبللة.

- ضع الآلة في مكان قريب من نافذة مفتوحة.

- تستخدم الآلة فقط في مكان مفتوح وجيد التهوية.

- لا تغطي الآلة بأي شئ أثناء تشغيلها.

- لا تلمس الآلة بأدوات معدنية أو بأيدي مبللة.

- لا تتناول الطعام ولا تدخن ولا تدع يدك تلامس العين أو الأنف أو الفم أثناء إستخدامك للقرص.

- إغسل يديك جيداً بعد إستخدام القرص.

- لا تتنفس البخار المنبعث من الآلة.

- إحفظ القطع بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تشغل الآلة بدون إشراف شخص بالغ.

- القطع مضرة في حالة الإبتلاع أو الإستنشاق.

- في حالة الإبتلاع، إتصل فوراً بمركز معالجة التسمم أو بأحد الأطباء.

- في حال الشعور بالدوخان أو ضيق النفس أو أية أعراض أخرى حتى لو كانت خفيفة، أطلب مساعدة طبية وأطلعهم على محتويات المنتج والعلبة.

هاتف مركز معالجة التسمم: +30 210 7793777